GMT100 Механично реле за време

Ръководство за потребителя

Важни бележки

• Преди окабеляване проверете захранването и правилните връзки на клемите/товара. Неправилното окабеляване може да доведе до стопяване на вътрешните контакти.

• Цифеверблатът никога не трябва да се върти назад. Винаги го завъртайте само в посоката, посочена от стрелката.

• За товари на двигателя над 750 W (110 V) или 1500 W (220 V) използвайте електромагнитен контактор.

• Монтажът трябва да се извърши от квалифициран персонал.

• Не инсталирайте устройството в близост до индуктивни товари.

• Преди да включите устройството, проверете дали захранващото напрежение съответства на номиналното напрежение на таймера.

• Ако вътрешната резервна батерия се е разредила напълно по време на съхранение, резервът на мощност ще бъде намален. След свързване на захранването, изчакайте приблизително 10 минути, преди да настроите текущото време.

• Вътрешната батерия достига пълен резервен капацитет след приблизително 3 дни.

__________________________________________

1. Настройка на времето за работа

• Настройте регулиращите щифтове от лявата или дясната страна на циферблата според желаните периоди на работа.

• Преместете щифт надясно, за да включите изхода в този момент.

• Натиснете щифта докрай надясно, докато чуете щракване.

• Оставете или преместете щифта наляво, за да изключите изхода.

_____________________________________

2. Настройка на текущото време

Завъртете диска, докато текущото време се подравни с индексната маркировка.

_____________________________________

3. Настройки на ръчния превключвател

АВТОМАТИЧНО

Изходът се включва и изключва според програмирания график.

Ръчно ВКЛ.

Изходът остава постоянно ВКЛ., независимо от програмирания график (Непрекъснато ВКЛ.). Този режим е предназначен за тестване.

Ръчно ИЗКЛ.

Изходът остава постоянно ИЗКЛ., независимо от програмирания график (Непрекъснато ИЗКЛ.).

След тестване, върнете превключвателя в положение АВТОМАТИЧНО.

______________________________________

Инструкции за безопасност

• Изключете всички захранвания, преди да работите с таймера.

• Не сваляйте и не променяйте предния панел, докато устройството е свързано към електрическата мрежа.

• Не използвайте запалими или корозивни почистващи препарати.

• Проверете всички електрически връзки, преди да работите с устройството.

• Инсталирайте таймера вътре в електрическо разпределително табло.

• Ако възникне проблем, свържете се с вашия оторизиран дилър.